# QC-GEM W8A16/W4A16 vs PyTorch FP16 GEMM — Benchmark Summary (H20 GPU)

环境: NVIDIA H20 (sm_90), PyTorch, Triton, FlagGems.

对比项: QC-GEM (量化内核) 相对 PyTorch FP16 GEMM 的延迟与算力。

## W8A16 (INT8 权重 × FP16 激活)

| # | Category | Shape | M | N | K | Torch (ms) | Gems (ms) | TFLOPS | Speedup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Down projection | 32768x3584 | 32768 | 3584 | 1024 | 2.5605 | 2.5644 | 93.79 | 0.998× |
| 2 | Down projection | 16384x3584 | 16384 | 3584 | 1024 | 1.4004 | 1.3920 | 86.39 | 1.006× |
| 3 | Down projection | 8192x3584 | 8192 | 3584 | 1024 | 0.8154 | 0.8113 | 74.12 | 1.005× |
| 4 | Down projection | 4096x3584 | 4096 | 3584 | 1024 | 0.5102 | 0.5027 | 59.80 | 1.015× |
| 5 | Down projection | 2048x3584 | 2048 | 3584 | 1024 | 0.3547 | 0.3486 | 43.12 | 1.017× |
| 6 | Down projection | 1024x3584 | 1024 | 3584 | 1024 | 0.2772 | 0.3134 | 23.98 | 0.885× |
| 7 | Down projection | 512x3584 | 512 | 3584 | 1024 | 0.2351 | 0.2793 | 13.46 | 0.842× |
| 8 | Down projection | 256x3584 | 256 | 3584 | 1024 | 0.2194 | 0.2613 | 7.19 | 0.840× |
| 9 | Up projection | 32768x1024 | 32768 | 1024 | 3584 | 2.6377 | 2.6194 | 91.82 | 1.007× |
| 10 | Up projection | 16384x1024 | 16384 | 1024 | 3584 | 1.4060 | 1.3960 | 86.14 | 1.007× |
| 11 | Up projection | 8192x1024 | 8192 | 1024 | 3584 | 0.7973 | 0.7896 | 76.16 | 1.010× |
| 12 | Up projection | 4096x1024 | 4096 | 1024 | 3584 | 0.4907 | 0.4830 | 62.24 | 1.016× |
| 13 | Up projection | 2048x1024 | 2048 | 1024 | 3584 | 0.3457 | 0.3389 | 44.35 | 1.020× |
| 14 | Gate projection | 32768x1024 | 32768 | 1024 | 7168 | 5.2263 | 5.1987 | 92.53 | 1.005× |
| 15 | Gate projection | 16384x1024 | 16384 | 1024 | 7168 | 2.7545 | 2.7542 | 87.33 | 1.000× |
| 16 | Gate projection | 8192x1024 | 8192 | 1024 | 7168 | 1.5487 | 1.5410 | 78.04 | 1.005× |
| 17 | Gate projection | 4096x1024 | 4096 | 1024 | 7168 | 0.9434 | 0.9341 | 64.37 | 1.010× |
| 18 | Gate projection | 2048x1024 | 2048 | 1024 | 7168 | 0.6361 | 0.6309 | 47.66 | 1.008× |
| 19 | Router | 32768x1024 | 32768 | 1024 | 128 | 0.1869 | 0.3039 | 28.26 | 0.615× |
| 20 | Router | 16384x1024 | 16384 | 1024 | 128 | 0.1875 | 0.2745 | 15.65 | 0.683× |
| 21 | Router | 4096x1024 | 4096 | 1024 | 128 | 0.1829 | 0.2383 | 4.51 | 0.768× |

统计: 均加速比 0.9410×, 最大 1.020×, 最小 0.615×, ≥1.0配置: 14/21, 均TFLOPS: 56.23, 最大TFLOPS: 93.79

## W4A16 (INT4 权重 × FP16 激活)

| # | Category | Shape | M | N | K | Torch (ms) | Gems (ms) | TFLOPS | Speedup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Down projection | 32768x3584 | 32768 | 3584 | 1024 | 2.5434 | 2.5416 | 94.63 | 1.001× |
| 2 | Down projection | 16384x3584 | 16384 | 3584 | 1024 | 1.3589 | 1.3487 | 89.17 | 1.008× |
| 3 | Down projection | 8192x3584 | 8192 | 3584 | 1024 | 0.7629 | 0.7564 | 79.49 | 1.009× |
| 4 | Down projection | 4096x3584 | 4096 | 3584 | 1024 | 0.4508 | 0.4437 | 67.77 | 1.016× |
| 5 | Down projection | 2048x3584 | 2048 | 3584 | 1024 | 0.2825 | 0.3725 | 40.35 | 0.758× |
| 6 | Down projection | 1024x3584 | 1024 | 3584 | 1024 | 0.2073 | 0.3640 | 20.65 | 0.570× |
| 7 | Down projection | 512x3584 | 512 | 3584 | 1024 | 0.2034 | 0.3268 | 11.50 | 0.622× |
| 8 | Down projection | 256x3584 | 256 | 3584 | 1024 | 0.2042 | 0.3031 | 6.20 | 0.674× |
| 9 | Up projection | 32768x1024 | 32768 | 1024 | 3584 | 2.6179 | 2.6181 | 91.87 | 1.000× |
| 10 | Up projection | 16384x1024 | 16384 | 1024 | 3584 | 1.3662 | 1.3526 | 88.91 | 1.010× |
| 11 | Up projection | 8192x1024 | 8192 | 1024 | 3584 | 0.7429 | 0.7348 | 81.83 | 1.011× |
| 12 | Up projection | 4096x1024 | 4096 | 1024 | 3584 | 0.4307 | 0.4237 | 70.96 | 1.017× |
| 13 | Up projection | 2048x1024 | 2048 | 1024 | 3584 | 0.2743 | 0.3623 | 41.49 | 0.757× |
| 14 | Gate projection | 32768x1024 | 32768 | 1024 | 7168 | 5.1924 | 5.1986 | 92.53 | 0.999× |
| 15 | Gate projection | 16384x1024 | 16384 | 1024 | 7168 | 2.6749 | 2.6748 | 89.92 | 1.000× |
| 16 | Gate projection | 8192x1024 | 8192 | 1024 | 7168 | 1.4432 | 1.4377 | 83.64 | 1.004× |
| 17 | Gate projection | 4096x1024 | 4096 | 1024 | 7168 | 0.8195 | 0.8137 | 73.90 | 1.007× |
| 18 | Gate projection | 2048x1024 | 2048 | 1024 | 7168 | 0.5064 | 0.5018 | 59.91 | 1.009× |
| 19 | Router | 32768x1024 | 32768 | 1024 | 128 | 0.2012 | 0.3446 | 24.93 | 0.584× |
| 20 | Router | 16384x1024 | 16384 | 1024 | 128 | 0.2018 | 0.3017 | 14.23 | 0.669× |
| 21 | Router | 4096x1024 | 4096 | 1024 | 128 | 0.2010 | 0.2736 | 3.92 | 0.734× |

统计: 均加速比 0.8790×, 最大 1.017×, 最小 0.570×, ≥1.0配置: 12/21, 均TFLOPS: 58.47, 最大TFLOPS: 94.63

## 性能对比总结

W8A16 均加速比: 0.9410× | W4A16 均加速比: 0.8790×

W8A16 最大加速比: 1.020× | W4A16 最大加速比: 1.017×

W8A16 ≥1.0配置: 14/21 | W4A16 ≥1.0配置: 12/21

W8A16 最大TFLOPS: 93.79 | W4A16 最大TFLOPS: 94.63